圆盘耙试验检测记录

项 目 编 号：

- 机具型号名称：

- 样  机 编 号：

- 机具生产单位：

- 检  测 类 别：

- 检  测 日 期：

- 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表1   抽  样  单

| 样品商标·型号·名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 | 出厂编号 |  |  |
|  | 出厂日期 |  |  |
|  | 用途(送检／备用) |  |  |
|  | 样品等级 |  |  |
| 抽 样 基 数 |  |  |  |
| 抽 样 地 点 |  |  |  |

| 单 位 | 名称及地址 | 邮政编码 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品生产单位 |  |  |  |
| 供样单位 |  |  |  |
| 抽样单位 |  |  |  |
| 收样单位 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供样单位负责人(签字)：                      抽 样 人：

供样单位(公章)：                            抽样日期：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表2 使用仪器设备明细表

检测日期：      年     月     日

| 仪器设备型号名称 | 编 号 | 量 程 | 准确度 | 计量有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校核人：                          记录人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表3 主要技术参数记录表

检测日期：      年      月    日

| 序号 | 检 测 项 目 |  | 单位 | 设计值 | 核测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |  |
| 2 | 连接型式 |  | / |  |  |
| 3 | 整机配置型式 |  | / |  |  |
| 4 | 整机质量 |  | kg |  |  |
| 5 | 耙片数 |  | 个 |  |  |
| 6 | 耙片直径 |  | mm |  |  |
| 7 | 工作幅宽 |  | mm |  |  |
| 8 | 耙片间距 |  | mm |  |  |
| 9 | 耙片偏角 | 最大偏角 | ° |  |  |
|  |  | 最小偏角 | ° |  |  |
| 10 | 工作状态外形尺寸 | 长 | mm |  |  |
|  |  | 宽 | mm |  |  |
|  |  | 高 | mm |  |  |
|  | 运输状态外形尺寸 | 长 | mm |  |  |
|  |  | 宽 | mm |  |  |
|  |  | 高 | mm |  |  |
| 11 | 轮胎 | 型号 | / |  |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |  |
| 12 | 轮距 |  | mm |  |  |
| 13 | 油缸 | 型号 | / |  |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |  |

检测人：                记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表4试验地情况调查测定记录表

检测日期：      年     月      日

| 项 目 |  |  | 检 测 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试 验 地 情 况 |  | 长 m |  |
|  |  | 宽 m |  |
|  |  | 面积 ㎡ |  |
| 土壤类型 |  |  |  |
| 前茬作物 |  |  |  |
| - 地表起伏 |  |  |  |
| - 植被种类 |  |  |  |
| - 栽培方式 |  |  |  |
| - 植 - 被 - 情 - 况 | - 1 | - 植被密度 株/㎡ |  |
|  |  | - 根茬高度 cm |  |
|  | - 2 | - 植被密度 株/㎡ |  |
|  |  | - 根茬高度 cm |  |
|  | - 3 | - 植被密度 株/㎡ |  |
|  |  | - 根茬高度 cm |  |
|  | - 4 | - 植被密度 株/㎡ |  |
|  |  | - 根茬高度 cm |  |
|  | - 5 | - 植被密度 株/㎡ |  |
|  |  | - 根茬高度 cm |  |
|  | - 平均值 | - 植被密度 株/㎡ |  |
|  |  | - 根茬高度 cm |  |

检测人：                      记录人：                 校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表5 土壤绝对含水率测定记录表

土壤质地：                     检测日期：          年     月     日

| 取样深度 (cm) | 测点 | 盒号 | 盒重W (g) | 盒与烘前土重Ws (g) | 盒与烘后土重Wg (g) | 含水率Ht (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～10 耙深≥15 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 10～耙深 耙深≥15 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 0～耙深 耙深＜15 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总平均含水率 (％) |  |  | Ht=Ws−WgWg−W×100 |  |  |  |

检测人：                记录人：             校核人：

表6 土壤坚实度测定记录表

检测日期：          年     月     日

| 取样深度 （cm） | 测 定 点 数 |  |  |  |  | 每层平均值 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 0～10（耙深≥15） |  |  |  |  |  |  |
| 10～耙深（耙深≥15） |  |  |  |  |  |  |
| 0～耙深（耙深＜15 |  |  |  |  |  |  |
| 总平均值(kPa) |  |  |  |  |  |  |

检测人：                记录人：             校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表7 气象条件检测记录表

检测日期：      年     月      日

| 项 目 | 单位 | 测定结果 |  |  |  |  | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 环境温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 环境湿度 | % |  |  |  |  |  |  |

检测人：                 记录人：                校核人：

表8 试验条件汇总表

汇总日期：     年      月      日

| 序 号 | 项 目 | 单位 | 测 定 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验地面积 | hm2 |  |
| 2 | 试验地地形及坡度 | / |  |
| 3 | 土壤类型 | / |  |
| 4 | 前茬作物名称 | / |  |
| 5 | 植被种类 | / |  |
| 6 | 平均茬高 | cm |  |
| 7 | 最大茬高 | cm |  |
| 8 | 植被密度 | 株/㎡ |  |
| 9 | 环境湿度 | % |  |
| 10 | 环境温度 | ℃ |  |
| 11 | 土壤坚实度 | MPa |  |
| 12 | 土壤绝对含水率 | % |  |
| 13 | 配套动力 | kW |  |

汇总人：                记录人：             校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表9耙深稳定性测定记录表

检测日期：     年    月    日

| 行程 | 测 定 值(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 往1 |  |  |  |  |
| 返1 |  |  |  |  |
| 往2 |  |  |  |  |
| 返2 |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |
| 标准差 mm |  |  |  |  |
| 变异系数 ％ |  |  |  |  |

检测人：                 记录人：               校核人：

表10 灭茬（草）率测定记录表

检测日期：     年    月    日

| 行程 | 植 被 密 度 测 定 值 (株/㎡) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 往1 |  |  |  |  |  |
| 返1 |  |  |  |  |  |
| 往2 |  |  |  |  |  |
| 返2 |  |  |  |  |  |
| 植被密度平均值 株/㎡ |  |  |  |  |  |
| 耙前植被密度平均值 株/㎡ |  |  |  |  |  |
| 灭茬（草）率 ％ |  |  |  |  |  |

检测人：                记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表11 碎土程度测定记录表

检测日期：     年    月     日                                        计量单位：   ㎏

| 点次 |  | 土块重量 ㎏ |  |  | 碎土程度 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤5㎝ | ﹥5㎝ | 土块总重 |  |
| 耙 前 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |
| 耙 后 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |

检测人：                记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表12耙前、耙后地表平整度和沟底地表平整度测定记录表

检测日期：     年    月     日                                        计量单位：   ㎝

| 项目 测定值 |  | 整地前 ㎝ |  |  | 整地后 ㎝ |  |  |  | 沟 底 ㎝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 地 表 各 点 距 水 平 基 准 线 距 离 ㎝ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准差 ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变异系数％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表13作业速度、作业效率测定记录表

检测日期：     年    月     日

| 点 次 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平 均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测区长 m |  |  |  |  |  |  |
| 通过时间 s |  |  |  |  |  |  |
| 作业速度 m/s |  |  |  |  |  |  |

检测人：                记录人：                校核人：

表14外观质量检测记录表

检测地点：                                       检测日期：     年    月    日

| 检测项目 | 检 测 要 求 | 测 定 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样机1 |  |  |  |  |
| 涂层厚度 | ≥35µm |  |  |  |  |  |
| 漆膜附 着 力 | 漆膜附着性能应不低于JB/T 9832.2中的Ⅱ级。Ⅱ级以上三处 |  |  |  |  |  |
| 漏漆 | - 不应有大于2㎝2/(m幅宽)的漏漆 |  |  |  |  |  |
| 外观 | 涂漆应符合JB/T5673的规定，油漆表面应均匀，不应有漏漆、起皮和剥落现象。 |  |  |  |  |  |

检测人：                记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表15 一般技术要求、装配质量检测记录表

检查日期：       年      月     日

| 检测项目 |  | 标 准 要 求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机具通过性 |  | 允许出现不连续的轻度堵塞。 |  |
| 耙片材料与质量 |  | 耙片应采用性能不低于65Mn钢板制造，并应进行热处理；耙片刃口边缘不应有裂纹和明显的残缺及皱折。 |  |
| 紧固件紧固 |  | 在作业和运输时，各坚固件均应牢固可靠，易自动松脱的零、部件应装有防松装置。 |  |
| 润滑及防锈 |  | 各润滑部位应注足润滑剂。摩擦表面和螺纹部分应为涂防锈油。 |  |
| 耙 组 装 配 | 装配质量 | 耙组装配后应转动灵活、无卡阻。缺口耙片的耙组，相邻耙片的缺口应错开安装。 |  |
|  | 转动灵活程度 | 转动耙组所需的力矩：≤55N.m。 调节机构应灵活可靠，手柄操作力：≤150 N。 |  |
|  | 耙组偏角允差 | 耙组偏角应可调节，其调节范围应符合设计要求，其允差为±2°。 |  |
| 外观质量 |  | 油漆表面应均匀，不应有漏漆、起皮和剥落现象。 |  |
| 焊接件质量 |  | 焊接件焊缝应平整均匀、牢固，不应有虚焊、漏焊、漏焊、烧穿、未焊透、裂缝、夹渣和气孔等最影响强度的缺陷。耙架焊接后应平直，其安装面平面度应不大于200：1。 |  |
| 液压系统密封性 |  | 液压油路系统密封处应不渗漏油。 |  |
| 运输间隙 mm |  | 悬挂式、半悬挂式圆盘耙应不小于200mm，牵引式圆盘耙应不小于150mm。 |  |
| 铭牌 |  | - 产品应有铭牌，且固定在明显位置。铭牌应至少包括以下内容： 1、型号；2、名称；3、主要技术参数；4、出厂编号；5、出厂日期；6、制造厂名称。 |  |

检测人：                记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表16 耙片硬度点合格率检测记录表

检测日期：      年     月    日

| 项 目 | 测 定 值 （HRC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 耙片1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耙片2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耙片3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耙片4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬度值范围 | - 耙片应进行热处理，其硬度为38 HRC～48 HRC，但同一产品品种耙片的硬度范围为7个洛氏硬度单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耙片硬度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                记录人：                校核人：

表17安全要求检测记录表

检查日期：       年     月    日

| 检 测 项 目 | 标 准 要 求 | 检 测 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 安全要求 | 圆盘耙的结构应合理，保证操作人员按制造商提供的使用说明书操作和保养时没有危险，其安全要求应符合GB10395.1和GB10395.5的规定。危险的部位应有安全警示标志，其标志应符合GB10396的规定。 |  |
|  | 对折叠耙，在运输时应有安全操作锁紧机构，并粘贴有“运输时锁紧折叠组”和“小心！远离机器”的安全标志。 |  |
|  | 当运输宽度大于2.1m时，圆盘耙上应粘贴警示标志。 |  |
|  | 用手操作的零、部件，其操作表面应圆滑、无毛刺和尖角锐棱。 |  |
|  | 使用说明书中应有安全操作注意事项、安全警示标志的说明和维护保养方面的安全内容。 |  |

检测人：                记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表18 使用说明书审查记录表

审查日期：     年    月    日

| 分类 | 序号 | 审查项目 | 要求 | 审查结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 使用文字 | 为中文简体文字说明书。 |  |  |
|  | 2 | 主要技术规格及配套要求 | 反映机具的主要技术特征并与实物相符，有机具的配套说明。 |  |  |
|  | 3 | 安全注意事项及警示 | 有安全注意事项，且内容全面、正确。安全警示标志应在使用说明书中重现。标志符号应符合GB10396的规定。 |  |  |
|  | 4 | 安装方法 | - 如有需用户安装的内容，应有能指导用户正确安装的文字说明，必要时应有示意图。 |  |  |
|  | 5 | 操作说明 | - 有指导用户正确使用机具的操作说明，文字应通俗易懂。 |  |  |
|  | 6 | 维护保养 | 有指导用户正确维护保养机具的说明且内容准确。 |  |  |
|  | 7 | 调整方法及数据 | - 如有需用户调整的部位，应有指导用户正确调整的方法、数据及示意图。 |  |  |
|  | 8 | 常见故障及排除方法 | - 列出常见故障并给出排除相应故障的指导性方法。 |  |  |
|  | 9 | 适用范围 | 明示机具的适用对象及范围，必要时应指出超范围使用可能带来的危害。 |  |  |
| B | 1 | 结构示意图及线路图 | 若有必要应有结构示意图及电路线路图。 |  |  |
|  | 2 | 易损件清单 | 有注明规格和等级的易损件清单，必要时提示不使用正规配件的危害。 |  |  |
|  | 3 | 附件清单 | 有对标准配置和选件作出明确规定的附件清单。 |  |  |
|  | 4 | 计量单位 | 使用说明书及机具铭牌中的技术参数应使用法定计量单位。 |  |  |
|  | 5 | 印刷质量 | 印刷清晰，无导致安装、操作、维护保养和调整出现歧义的编写、装订错误。 |  |  |
|  | 6 | 联系方式 | 有制造商及售后服务、咨询的联系电话和通讯地址。 |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1、审查结果符合要求的划“√”，不符合要求的划“×”； 2、单项结论合格的划“＋”，不合格的划“－”； 3、“综合判定”栏填写“合格”或“不合格”。 |  |  |

审查人：                记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表19 生产试验记录表

样机编号：                                 作业挡次：

试验地点：                                 检测日期：           年     月     日

| 日期 | 项 目 | 开始 时间 | 结束 时间 | 所用时间 h | 作业面积 hm2 | 油耗 kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测人：                   记录人：                校核人：

圆盘耙试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页表20 生产试验汇总表

机器编号：         检测地点：       检测时间：    年  月   日～  年   月    日

| 汇 总 项 目 |  | 单 位 | 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 样机1 | 样机2 |
| 班次时间 ∑Tb |  | h |  |  |
| 故障排除时间 ∑Tg |  | h |  |  |
| 总作业量 Q |  | hm2 |  |  |
| ∑Tz 有效度 K ＝ ──────×100 ∑Tz＋∑Tg |  | % |  |  |
| 班次小时作业生产率Eb=Q/∑Tb |  | hm2/h |  |  |
| 总油耗 |  | kg |  |  |
| 单位面积作业量耗油量 |  | kg/hm2 |  |  |
| 故障 情况 原因 |  |  |  |  |
| 作业质量 |  |  |  |  |

汇总人：                记录人：                校核人：