农业机械导航及自动作业系统

试验检测记录

项  目 编 号：

- 机具型号名称：

- 样  机 编 号：

- 机具生产单位：

- 检  测 类 别：

- 检  测 日 期：

- 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表1 抽样单

| 样机商标·型号·名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 机 | 出厂编号 |  |  |
|  | 出厂日期 |  |  |
|  | 用途（送检/备用） |  |  |
| 样 品 等 级 |  |  |  |
| 抽 样 基 数 |  |  |  |
| 抽 样 地 点 |  |  |  |

| 单 位 | 名称及地址 | 邮政编码 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机生产单位 |  |  |  |
| 供 样 单 位 |  |  |  |
| 抽 样 单 位 |  |  |  |
| 收 样 单 位 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供样单位负责人（签字）：                        抽样人：

供样单位（公章）：                              抽样日期：

注：一式三份，抽样单位、样机生产单位、供样单位各留一份。

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表2使用仪器设备明细表

检测日期：      年     月     日

| 仪器设备型号名称 | 编 号 | 量 程 | 准确度 | 计量有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表3主要技术参数记录表

| 序号 | 检测项目 |  |  | 单位 | 设计值 | 核测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | / |  |  |
| 2 | 车载 计算机 | 内存 |  | GB |  |  |
|  |  | 硬盘 |  | GB |  |  |
|  |  | 操作系统及软件版本 |  | / |  |  |
|  |  | 显示分辨率 |  | / |  |  |
|  |  | 接口信息 |  | / |  |  |
|  |  | 数据输入输出协议 |  | / |  |  |
| 3 | 卫星 接收机 | 接收机类型 |  | / |  |  |
|  |  | 主板固件版本 |  | / |  |  |
|  |  | 通道数 |  | / |  |  |
|  |  | 接收信号源 |  | / |  |  |
|  |  | 差分类型 |  | / |  |  |
|  |  | 数据更新率 |  | Hz |  |  |
|  |  | 接收天线 |  | / |  |  |
|  |  | 集成组件 |  | / |  |  |
| 4 | 转向控 制系统 | 角度传感器型号规格 |  | / |  |  |
|  |  | 液压阀或转动电机型号规格 |  | / |  |  |
|  |  | 控制器主板固件版本 |  | / |  |  |
| 5 | 基站 | 信号覆 盖范围 | 移动机站 信号覆盖范围 | km |  |  |
|  |  |  | 固定基站 信号覆盖范围 |  |  |  |
|  |  | 无线电发射设备频率 |  | Hz |  |  |
|  |  | 移动基站无线电发射设备功率 |  | W |  |  |
|  |  | 固定基站无线电发射设备功率 |  |  |  |  |

检测日期：     年     月     日

检测人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

- 表4试验地及配套条件检测记录表

- 检测地点：                                                    检测日期：      年   月   日

| 项 目 |  | 单位 | 检 测 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验地情况 | 试验地面积(长×宽) | m |  |
|  | 视野，视场障碍物情况 | / |  |
|  | 大功率无线电发射源 | / |  |
|  | 无高压输电线和微波无线电信号通道 |  |  |
|  | 强烈反射卫星信号的物件（如大型建筑物等） |  |  |
|  | 试验地平整情况 |  |  |
| 试验样机 |  | / |  |

检测人：                 记录人：                校核人：

表5 气象条件检测记录表

检测日期：      年     月      日

| 项 目 | 单位 | 测定结果 |  |  |  |  | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 环境温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 环境湿度 | %RH |  |  |  |  |  |  |

检测人：                 记录人：               校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                 第    页共    页表6 土壤坚实度测定记录表

检测日期：      年     月      日

| 点次 | 取样深度 ㎝ | 土壤坚实度 kPa | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～10 |  |  |
|  | 10～20 |  |  |
| 2 | 0～10 |  |  |
|  | 10～20 |  |  |
| 3 | 0～10 |  |  |
|  | 10～20 |  |  |
| 4 | 0～10 |  |  |
|  | 10～20 |  |  |
| 5 | 0～10 |  |  |
|  | 10～20 |  |  |

测定人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表7 性能、安全性检查测定记录表

检测地点：                                                       检测日期：      年   月   日

| 项 目 | 要求 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- |
| 安全性 | 驾驶系统表面应光滑、应无明显划痕，刮伤、毛刺，及其它的机械损伤，各部分的涂镀层应光滑色泽均匀，应无起泡、脱落、露底、锈蚀等缺陷。 |  |
| 设备 组成 | KM-502自动驾驶仪应包括如下7种组件：1）北斗测量天线；2）接收电台天线；3）车载平板电脑；4）导航驱动控制箱；5）转向执行机构；6）转向测量机构；7）设备电缆网。 |  |
| 基本 功能 | KM-502自动驾驶仪应具备如下基本功能：1）设定规划线路，并实时指示农机实际作业线路与规划线路的偏差的功能；2）控制农机的转向系统，使农机沿规划作业线路运行的功能；3）创建作业任务、载入旧有任务、对作业任务的管理功能；4）接收信息中心指令、向信息中心发送作业数所的通售功能；5）系统远程诊断与升级维护功能。 |  |
| 软件 设计 | 软件开发符合GB/T 8566规定；软件文档编制符合GB/T8567规定；软件质量保证符合GB/T 12504规定。 |  |
| 人机 界面 | 1）显示内容应包括车辆状态示意图、横向偏差、车辆速度、车辆航向、北斗接收状态、作业量统计、自动驾驶或手动驾驶切换状态，并准确、易懂、醒目；2）界面文字显示基于文本顺序，从左至右，从上到下，界面颜色应清晰、易辨；3）显示器配有调光功能，允许调节屏幕亮度；4）显示器具备日间显示模式和液间显示模式；5）具备音频提示功能。 |  |
| 操纵 控制 | 1）操作应简单灵敏，符合正常使用习惯；2）误操作应不引起设备的功能异常及设备损坏；3）控制应灵敏便于正常调节；4）常用的操作应易完成。 |  |
| 外观 质量 | 表面无凹痕、划伤、裂缝、变形、锈蚀、霉斑、灌注物溢出等缺陷；涂（镀）层不应有气泡、龟裂或脱落；文字符号及标志清楚、美观。 |  |
| 初始 化时间 | 自动驾驶仪在正常工作环境条件下的启动时间不应超过3min。 |  |
| RTK精度 | 自动驾驶仪在正常工作条件下的RTK导航定位精度在水平方向上应≤0.8cm，垂直方向上应≤1.5cm。 |  |
| 开机初始化与自检功能 | 自动驾驶仪应具有开机初台化与自检功能，对系统中以下部件的自检信息进行指示：1）北斗差分数据链路是否建立正常；2）北斗－RTK解算是否正常；3）惯性导航单元是否工作正常；4）转向执行机构是否工作正常；5）转向测量机构是否工作正常；6）农机具参数配置是否正常；7）系统参数配制是否正常；8）系统是否已经完成校准。 |  |
| 系统配置功能 | 自动驾驶仪应具备以下系统配置功能：1）配置北斗差分数据链路的类型；2）配置北斗接收机的型号；3)配置惯导单元的型号；4)配置转向执行机构的型号；5)配置转向测量机构的型号。 |  |
| 农机参数配置功能 | 自动驾驶仪应具备以下农机具参数配置功能：1）配置农机的类型；2）配置农机的转向方式，包括前轮导向、后轮导向、折腰式、履带差速式等；3）配置农机的型号；4）配置农机的尺寸；5）配置自动驾驶仪在农机上的安装位置参数；6）配置农具的型号；7）配置农具的尺寸；8）配置农具在农机上的安装位置参数。 |  |

检测人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表8第一次掉头作业精度测定记录表

工作速度      各实测点与AB线理伦距离                           检测日期：      年   月   日

| 测点 | 各实测点与AB线距离(――每个点到AB线距离值) cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所有偏离值的平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所取的检测点点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z――自动驾驶作业精度 Z=iN(xi−x)2(N−1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表9第二次掉头作业精度测定记录表

工作速度      各实测点与AB线理伦距离                           检测日期：      年   月   日

| 测点 | 各实测点与AB线距离( ――每个点到AB线距离值) cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所有偏离值的平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所取的检测点点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z――自动驾驶作业精度 Z=iN(xi−x)2(N−1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表10第三次掉头作业精度测定记录表

工作速度      各实测点与AB线理伦距离                           检测日期：      年   月   日

| 测点 | 各实测点与AB线距离( ――每个点到AB线距离值) cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所有偏离值的平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所取的检测点点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z――自动驾驶作业精度 Z=iN(xi−x)2(N−1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表11第四次掉头作业精度测定记录表

工作速度      各实测点与AB线理伦距离                           检测日期：      年   月   日

| 测点 | 各实测点与AB线距离( ――每个点到AB线距离值) cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所有偏离值的平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所取的检测点点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z――自动驾驶作业精度 Z=iN(xi−x)2(N−1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表12第五次掉头作业精度测定记录表

工作速度      各实测点与AB线理伦距离                           检测日期：      年   月   日

| 测点 | 各实测点与AB线距离( ――每个点到AB线距离值) cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所有偏离值的平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ――所取的检测点点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z――自动驾驶作业精度 Z=iN(xi−x)2(N−1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                   记录人：                 校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表13使用说明书审查表

审查日期：     年    月   日

| 分类 | 序号 | 审查项目 | 要求 | 审查结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 使用文字 | 为中文简体文字说明书。 |  |  |
|  | 2 | 主要技术规格及配套要求 | 反映机具的主要技术特征并与实物相符，有机具的配套说明。 |  |  |
|  | 3 | 安全注意事项及警示 | 有安全注意事项，且内容全面、正确。安全警示标志应在使用说明书中重现。标志符号应符合GB10396的规定。 |  |  |
|  | 4 | 安装方法 | - 如有需用户安装的内容，应有能指导用户正确安装的文字说明，必要时应有示意图。 |  |  |
|  | 5 | 操作说明 | - 有指导用户正确使用机具的操作说明，文字应通俗易懂。 |  |  |
|  | 6 | 维护保养 | 有指导用户正确维护保养机具的说明且内容准确。 |  |  |
|  | 7 | 调整方法及数据 | - 如有需用户调整的部位，应有指导用户正确调整的方法、数据及示意图。 |  |  |
|  | 8 | 常见故障及排除方法 | - 列出常见故障并给出排除相应故障的指导性方法。 |  |  |
|  | 9 | 适用范围 | 明示机具的适用对象及范围，必要时应指出超范围使用可能带来的危害。 |  |  |
| B | 1 | 结构示意图及线路图 | 若有必要应有结构示意图及电路线路图。 |  |  |
|  | 2 | 易损件清单 | 有注明规格和等级的易损件清单，必要时提示不使用正规配件的危害。 |  |  |
|  | 3 | 附件清单 | 有对标准配置和选件作出明确规定的附件清单。 |  |  |
|  | 4 | 计量单位 | 使用说明书及机具铭牌中的技术参数应使用法定计量单位。 |  |  |
|  | 5 | 印刷质量 | 印刷清晰，无导致安装、操作、维护保养和调整出现歧义的编写、装订错误。 |  |  |
|  | 6 | 联系方式 | 有制造商及售后服务、咨询的联系电话和通讯地址。 |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1、审查结果符合要求的划“√”，不符合要求的划“×”； 2、单项结论合格的划“＋”，不合格的划“－”； 3、“综合判定”栏填写“合格”或“不合格”。 |  |  |

审查人：                记录人：                校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                                   第    页共    页

表14生产查定试验记录表

试验地点：                                           检测日期：           年     月     日

| 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 内容 | 作业时间 （h） | 调整保养时间 （h） | 样机故障情况 | 故障排除时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测人：                   记录人：                校核人：

农业机械导航及自动作业系统试验检测记录

项目编号：                                                      第    页共    页

表15生产查定试验汇总表

汇总日期：      年     月    日

| 汇 总 项 目 |  | 单位 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障情况 | 一般故障 | / |  |
|  | 严重故障 | / |  |
|  | 致命故障 | / |  |
| 样机累计作业时间 |  | h |  |
| 样机累计故障排除时间 |  | h |  |
| 有效度 |  | % |  |

汇总人：                记录人：                校核人：